### Практическая работа №19

Тема: Построение основных чертежных объектов в КОМПАС-3D
Дисциплина: Информационные технологии / Инженерная графика

### Цель работы:

Освоить базовые принципы работы в системе автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D: научиться создавать и редактировать основные геометрические объекты (точки, отрезки, окружности, дуги) на чертеже, применять способы построения и связи между объектами, использовать систему привязок и размеров

### Краткая теоретическая часть

КОМПАС-3D — российская система трехмерного проектирования, широко используемая в машиностроении, приборостроении и строительстве. Работа в системе начинается с создания двумерного чертежа (эскиза), который является основой для будущей 3D-модели.

#### 1. Основные понятия:

- Чертежный документ (*.cdw) — файл, содержащий один или несколько видов детали, сборочной единицы.

- Эскиз — контурная геометрия, построенная на плоскости.

- Геометрические примитивы — базовые элементы: точка, отрезок, окружность, дуга, прямоугольник и т.д.

- Система координат (СК) — включает глобальную (абсолютную) СК и связанные с объектами локальные СК. Имеет начало координат (0,0) и две оси: X (горизонтальная) и Y (вертикальная).

#### 2. Панели инструментов для черчения (основные):

- «Геометрия» — содержит инструменты для построения примитивов: Отрезок, Окружность, Дуга, Прямоугольник, Точка.

- «Редактирование» — инструменты для изменения объектов: Обрезка, Удлинение, Сопряжение (скругление), Фаска, Симметрия, Массив.

- «Размеры» — инструменты для нанесения линейных, диаметральных, радиальных и угловых размеров.

- «Обозначения» — для нанесения шероховатости, допусков, технических требований.

#### 3. Ключевые принципы построения:

- Привязки (Связи) — автоматическое «прилипание» курсора к характерным точкам объектов (конец, середина, центр, пересечение, касание). Позволяют строить точно.

  - Пример: Построение отрезка от центра окружности до ее верхней точки.

- Параметризация — возможность изменения размеров и геометрии чертежа путем редактирования размерных надписей. Размеры управляют геометрией, а не наоборот.

- Способы построения объектов: Каждый объект можно построить несколькими методами.

  - Окружность: «Центр и точка», «Центр и радиус», «3 точки», «2 точки» (диаметр).

  - Отрезок: «Две точки», «Угол», «Касательный», «Перпендикулярный».

#### 4. Алгоритм типовой работы:

- Создать новый Чертеж.

- Выбрать инструмент построения на панели «Геометрия».

- Задать параметры построения в Панели свойств (координаты, размеры, способ).

- Указать положение объекта на поле чертежа с помощью мыши или ввода координат с клавиатуры.

- Наложить необходимые размеры.

- При необходимости выполнить редактирование.

### Практические задания

#### Задание 1: Освоение интерфейса и построение отрезков

Цель: Научиться создавать простейшие объекты, использовать привязки и ввод координат.

- Создайте новый чертежный документ.

- Постройте горизонтальный отрезок длиной 100 мм, начиная от точки с координатами (50, 50). Используйте инструмент «Отрезок», укажите первую точку, затем в Панели свойств в поле длины введите 100 и нажмите Enter.

- Из конечной точки первого отрезка постройте вертикальный отрезок длиной 70 мм вверх.

- Соедините свободные концы отрезков третьим отрезком, используя привязку «Конец».

- Нанесите линейные размеры на все три стороны получившегося треугольника.

#### Задание 2: Построение окружностей и прямоугольников

Цель: Изучить различные способы построения окружностей и работу с инструментом «Прямоугольник».

- Постройте прямоугольник со сторонами 80x50 мм, расположенный произвольно.

- В центре прямоугольника постройте окружность диаметром 20 мм. Для точного позиционирования центра используйте привязку «Пересечение» к осевым линиям прямоугольника или «Середина» к его сторонам.

- В каждом из четырех углов прямоугольника постройте окружность радиусом 5 мм, используя способ «2 точки» (укажите две смежные стороны угла для определения диаметра).

- Нанесите размеры: длину и ширину прямоугольника, диаметр центральной окружности, радиус угловых окружностей.

#### Задание 3: Создание сопряжений (скруглений) и фасок

Цель: Освоить операции редактирования контура.

- Постройте прямоугольный контур 120x80 мм.

- С помощью инструмента «Сопряжение» (скругление) на панели «Редактирование» скруглите два противоположных угла контура радиусом 15 мм.

- С помощью инструмента «Фаска» создайте фаски на двух других углах контура. Размер фаски 10x10 мм.

- Постройте внутри контура произвольную ломаную линию из 4-5 отрезков.

- Примените ко всем внутренним углам ломаной линии сопряжение с радиусом 5 мм.

- Нанесите необходимые размеры.

#### Задание 4: Использование симметрии и массива

Цель: Научиться создавать множества одинаковых объектов.

- Постройте вертикальную осевую линию.

- Слева от оси постройте профиль «половины гаечного ключа»: прямоугольник 10x60 мм и примыкающий к его верхнему концу равнобедренный треугольник (основание 10 мм, высота 15 мм).

- Используйте инструмент «Симметрия», чтобы отразить построенный профиль относительно осевой линии и получить полный симметричный контур.

- В нижней части ключа постройте одно отверстие диаметром 8 мм.

- С помощью инструмента «Массив по окружности» создайте массив из 6 таких отверстий, равномерно расположенных по окружности диаметром 30 мм. Центр массива должен совпадать с центром ключа.

- Нанесите габаритные размеры и размеры отверстий.

#### Задание 5: Комплексное задание «Шаблон»

Цель: Закрепить все полученные навыки.
Создайте чертеж простейшей детали – шаблона согласно эскизу ниже. Все размеры заданы. Необходимо точно построить геометрию, используя привязки, и нанести все указанные размеры.

Эскиз: Деталь представляет собой прямоугольную пластину 150x100 мм со скругленными углами (R15). В центре пластины – сквозное отверстие Ø25. По периметру расположены 4 крепежных отверстия Ø10, центры которых отстоят от краев пластины на 20 мм. Два продольных паза шириной 12 мм и длиной 40 мм, расположенных симметрично относительно центра.

### Контрольные вопросы (14 шт.)

- Какова основная область применения САПР КОМПАС-3D?

- Что такое «геометрический примитив» в САПР? Приведите 5 примеров.

- Опишите последовательность действий для создания нового чертежного документа.

- Какие два основных способа задания положения точки при построении объектов вы знаете?

- Для чего нужны привязки (связи) и как их активировать?

- Назовите не менее трех способов построения окружности в КОМПАС-3D.

- В чем заключается принцип параметризации в САПР?

- Что произойдет с длиной отрезка, если после его построения изменить значение в размерной надписи?

- Какой инструмент используется для создания скругления угла между двумя отрезками?

- Чем операция «Фаска» отличается от операции «Сопряжение»?

- Как создать несколько одинаковых отверстий, расположенных по кругу?

- Какая операция позволяет создать зеркальную копию объекта относительно выбранной оси?

- На какой панели инструментов находятся команды для нанесения линейных и диаметральных размеров?

- Как исправить (отредактировать) уже нанесенный размер (например, изменить его значение или положение)?

Ответы на контрольные вопросы

- Машиностроение, приборостроение, строительство, разработка конструкторской документации.

- Базовый элемент чертежа: Отрезок, Окружность, Дуга, Прямоугольник, Точка.

- Файл -> Создать -> Чертеж -> Выбрать формат (А3, А4) -> ОК.

- Указание мышью с привязкой и ввод абсолютных/относительных координат с клавиатуры.

- Для точного позиционирования. Активируются кнопками на панели «Привязки» или автоматически.

- «Центр и точка», «Центр и радиус», «3 точки», «2 точки» (по диаметру).

- Геометрия объекта управляется его размерами. Изменение размера ведет к автоматическому изменению геометрии.

- Длина отрезка автоматически изменится в соответствии с новым значением размера.

- Инструмент «Сопряжение» на панели «Редактирование».

- Фаска создает скошенный срез (прямую линию), сопряжение — скругление (дугу).

- Использовать инструмент «Массив» -> «Массив по окружности» на панели «Редактирование».

- Инструмент «Симметрия» на панели «Редактирование».

- Панель инструментов «Размеры».

- Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по размеру и отредактировать его в Панели свойств или с помощью «Свойства объекта».