### Практическая работа №20

Тема: Построение трехмерных моделей в системе КОМПАС-3D
Дисциплина: Информационные технологии / Инженерная графика

### Цель работы:

Освоить базовые принципы перехода от двумерного чертежа (эскиза) к созданию трехмерной твердотельной модели. Научиться использовать основные операции твердотельного моделирования: выдавливание, вращение, вырез, массив элементов, скругление и фаска. Сформировать понимание дерева построения модели.

### Теоретическая часть

#### 1. Основные понятия 3D-моделирования:

- *Деталь (файл .m3d) — основной объект трехмерного моделирования, представляющий собой физическое тело.

- Эскиз — плоский контур, построенный на одной из рабочих плоскостей (XY, XZ, YZ) или на грани существующей детали. Это основа для создания 3D-объекта.

- Операция (команда) — действие, преобразующее эскиз в объемное тело или изменяющее существующее тело (Выдавливание, Вращение и т.д.).

- Дерево построения (дерево модели) — иерархический список в левой части окна, отображающий всю историю создания детали: эскизы, операции, плоскости, оси. Позволяет редактировать любой этап.

- Рабочие плоскости (Плоскости проекций XY, XZ, YZ) — три взаимно перпендикулярные плоскости, на которых строятся эскизы. Центр их пересечения — начало координат (0,0,0).

#### 2. Базовые операции твердотельного моделирования:

1. Операция «Выдавливание»:

- Назначение: Создание объема путем перемещения плоского эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости.

- Параметры:

  - Направление: В одну сторону, в обе стороны, до ближайшей поверхности.

  - Тип выдавливания: Добавить материал (создание), Вырезать материал (отверстие, паз), Построить операцию (вспомогательная конструкция).

  - Расстояние: Толщина выдавливания.

2. Операция «Вращение»:

- Назначение: Создание тела вращения путем вращения плоского эскиза вокруг выбранной оси.

- Применение: Валы, втулки, крышки, тела типа «чаша» или «сфера».

- Параметры: Угол вращения (360°, 180° и т.д.), ось вращения.

3. Операция «Кинематическая» (Лофт/По сечениям):

- Назначение: Создание тела по нескольким эскизам-сечениям, расположенным в разных плоскостях.

- Применение: Профили сложной формы, плавные переходы.

4. Операция «Массив»:

- Назначение: Множественное копирование 3D-элемента (выступа или выреза) по линейному или круговому закону.

- Применение: Создание ребер жесткости, отверстий, зубьев шестерни.

5. Операции обработки кромок:

- Скругление/Фаска: Сглаживание острых кромок и углов модели. Повышает реалистичность и соответствие технологическим процессам.

#### 3. Алгоритм создания простой детали:

- Создание новой детали (Файл → Создать → Деталь).

- Выбор рабочей плоскости для первого эскиза (чаще всего Плоскость XY).

- Создание эскиза: построение замкнутого контура с помощью инструментов геометрии.

- Выход из эскиза (кнопка «Эскиз» или зеленая галочка).

- Выбор операции для эскиза (например, «Выдавливание»).

- Задание параметров операции и создание 3D-тела.

- Редактирование: создание новых эскизов на гранях полученного тела для добавления или вырезания материала.

- Применение завершающих операций (скругление, фаска).

- Сохранение.

### Практические задания (поэтапное выполнение)

#### Задание 1: Создание призмы (базовое выдавливание)

Цель: Освоить создание эскиза и операцию «Выдавливание».

- Создайте новую деталь: Файл → Создать → Деталь.

- Активируйте эскиз на плоскости XY: В дереве модели выберите «Плоскость XY» → нажмите кнопку «Эскиз» на верхней панели.

- Постройте шестиугольник:

  - На панели «Геометрия» выберите «Многоугольник».

  - В Панели свойств выберите способ «Описанный», количество вершин: 6.

  - Укажите центр в начале координат (0,0) и радиус 40 мм.

- Выйдите из эскиза (кнопка «Эскиз» или зеленая галочка).

- Примените операцию «Выдавливание»:

  - Выделите эскиз в дереве построения или на поле модели.

  - Нажмите кнопку «Выдавливание» на панели «Редактирование детали».

  - В Панели свойств задайте: Тип операции – «Добавить материал», Расстояние – 30 мм.

  - Нажмите «Создать объект».

- Итог: Получена шестигранная призма. Сохраните файл как Призма.m3d.

#### Задание 2: Создание вала (операция «Вращение»)

Цель: Научиться создавать тела вращения.

- Создайте новую деталь.

- Создайте эскиз на плоскости XZ. Эта плоскость удобна для построения продольных осей.

- Постройте профиль вала:

  - Нарисуйте ось вращения – вертикальную линию, отстоящую от начала координат на 10-15 мм.

  - Используя инструмент «Отрезок» и «Дуга», постройте замкнутый контур, расположенный строго с одной стороны от оси (например, ступенчатый профиль вала). Пример размеров: длина 100 мм, диаметры ступеней от Ø20 до Ø40 мм.

- Выйдите из эскиза.

- Примените операцию «Вращение»:

  - Выделите эскиз.

  - Нажмите «Вращение».

  - В Панели свойств выберите «Ось вращения» и укажите построенную вами вертикальную линию.

  - Угол: 360°.

  - «Создать объект».

- Итог: Получен ступенчатый вал. Добавьте фаски 2x45° на торцах ступеней. Сохраните как Вал.m3d.

#### Задание 3: Создание детали с отверстиями и вырезами

Цель: Освоить выдавливание с вырезом материала и построение эскиза на грани.

- Создайте базовую деталь: Пластина 100x60x15 мм (эскиз – прямоугольник на XY, выдавливание на 15 мм).

- Создайте отверстие:

  - Выберите верхнюю грань пластины → «Эскиз».

  - Постройте окружность диаметром Ø20 мм в центре пластины (используйте привязки к середине сторон).

  - Выйдите из эскиза.

  - Примените «Выдавливание» к этому эскизу. В параметрах выберите Тип: «Вырезать материал», Направление: «Через все». Образовалось сквозное отверстие.

- Создайте паз:

  - Выберите ту же верхнюю грань → «Эскиз».

  - Постройте прямоугольник 40x10 мм, смещенный от центра.

  - Выйдите из эскиза.

  - Примените «Выдавливание» к этому эскизу с Типом: «Вырезать материал» и Расстоянием: 5 мм (глухой паз).

- Итог: Деталь с отверстием и пазом. Сохраните как Пластина_с_элементами.m3d.

#### Задание 4: Создание массива элементов и применение скруглений

Цель: Научиться копировать 3D-элементы и обрабатывать кромки.

- На основе пластины из задания 3 создайте один ребро жесткости:

  - На боковой грани пластины создайте эскиз в виде прямоугольного треугольника (катеты 15 мм и 10 мм).

  - Выдавите его как «Добавить материал» на толщину 5 мм.

- Создайте линейный массив этого ребра:

  - Выделите созданное ребро (в дереве модели или на экране).

  - Нажмите «Массив» → «Линейный массив».

  - В Панели свойств укажите направление (выберите ребро пластины), количество копий: 4, шаг: 25 мм.

- Примените скругления:

  - Нажмите «Скругление».

  - Выберите все вертикальные ребра пластины. Радиус: 3 мм.

  - Выберите верхнее ребро каждого ребра жесткости. Радиус: 2 мм.

- Итог: Деталь с ребрами жесткости и скруглениями. Проанализируйте дерево модели. Сохраните как Деталь_с_массивом.m3d.

#### Задание 5: Комплексная деталь «Кронштейн»

Цель: Закрепить все навыки, создав деталь из нескольких операций.

Техническое задание: Создать модель простого кронштейна.

- Основание: Пластина 120x80x12 мм.

- Стойка: На основании строится вертикальная стенка толщиной 12 мм, высотой 60 мм, шириной 80 мм (сделать одним выдавливанием из эскиза на торцевой грани основания).

- Ребра жесткости: Между основанием и стенкой добавить два треугольных ребра (использовать эскиз на плоскости XZ или на боковой грани).

- Крепежные отверстия: В углах основания – 4 сквозных отверстия под болты М10 (диаметр ≈10.5 мм). Использовать операцию «Выдавливание-вырез» или специальный инструмент «Отверстие».

- Монтажное отверстие в стенке: В центре стенки – одно отверстие диаметром 25 мм.

- Фаски и скругления: Убрать острые кромки: фаска 2x45° на верхнем торце стенки, скругление R5 на внешних ребрах кронштейна.

- Материал: В свойствах детали укажите «Сталь».

Итог: Полная модель кронштейна с деревом построения, содержащим 6-8 операций. Сохраните как Кронштейн.m3d. Создайте из этой детали ассоциативный чертеж (Файл → Создать → Чертеж, вставить стандартные виды).

Контрольные вопросы к теме «Построение 3D-моделей в КОМПАС-3D»

Блок 1: Основные понятия и интерфейс

- В чем заключается принципиальное отличие файла Деталь (*.m3d) от файла Чертеж (*.cdw) в КОМПАС-3D? Для каких целей используется каждый из них?

- Что такое «Дерево построения» (дерево модели) и почему оно является ключевым элементом при параметрическом моделировании?

- Назовите три основные рабочие (координатные) плоскости по умолчанию. На какой из них чаще всего строится первый эскиз и почему?

Блок 2: Эскизирование — основа 3D-модели

- Какое обязательное условие должен выполнять эскиз, чтобы к нему можно было применить операцию «Выдавливание» для добавления материала?

- Можно ли построить эскиз не только на стандартной плоскости XY/XZ/YZ, но и на другом объекте? Если да, то на каком?

Блок 3: Базовые операции моделирования

- Операция «Выдавливание» может выполнять три основные функции. Назовите их и кратко поясните разницу.

- Для создания каких типов деталей (геометрических форм) преимущественно используется операция «Вращение»? Приведите 2-3 конкретных примера деталей.

- Какой тип операции («Добавить» или «Вырезать материал») нужно выбрать в операции «Выдавливание», чтобы создать в детали глухое (несквозное) отверстие или паз?

Блок 4: Редактирование и модификация модели

- Какую операцию и с какими параметрами нужно использовать, чтобы создать несколько одинаковых отверстий или выступов, расположенных по кругу (например, отверстия под крепеж во фланце)?

- Чем отличается результат применения операции «Скругление» от операции «Фаска» к ребру детали? Ответ проиллюстрируйте, описав форму получаемой кромки.

- Представьте, что вы создали деталь, но обнаружили ошибку в размере самого первого эскиза. Нужно ли удалять деталь и начинать сначала? Опишите правильную последовательность действий для исправления.

Блок 5: Взаимосвязь 2D и 3D

- Что такое ассоциативный чертеж и в чем его главное преимущество перед обычным чертежом, нарисованным «вручную»?

- Если вы изменили размер на 3D-модели детали, что произойдет с ее ассоциативным чертежом, который был создан ранее?

- Назовите основные этапы (алгоритм) создания простой детали от чистого листа до готовой 3D-модели. Перечислите 5 ключевых шагов.

### Ответы на контрольные вопросы

#### Блок 1: Основные понятия и интерфейс

- Деталь (*.m3d) — файл для создания и редактирования трехмерной модели объекта. Чертеж (*.cdw) — файл для оформления двумерной конструкторской документации (виды, разрезы, размеры) на эту модель или сборочную единицу.

- «Дерево построения» — это история создания модели в виде иерархического списка всех операций, эскизов и вспомогательных элементов. Оно ключевое, потому что позволяет в любой момент вернуться и отредактировать любой предыдущий этап, и модель автоматически пересчитается.

- Плоскость XY, XZ, YZ. Чаще всего первый эскиз строят на плоскости XY, так как она обычно соответствует горизонтальной плоскости (как стол), что интуитивно понятно для построения основания детали.

#### Блок 2: Эскизирование — основа 3D-модели

- Эскиз должен представлять собой замкнутый контур без самопересечений. Все линии должны быть соединены в единую замкнутую область.

- Да, эскиз можно построить на плоской грани уже существующей 3D-детали. Это основа для добавления или вырезания материала на конкретной части модели.

#### Блок 3: Базовые операции моделирования

  - Добавить материал — создает новое твердое тело (выступ). 2) Вырезать материал — удаляет часть тела (отверстие, паз). 3) Построить операцию — создает вспомогательную геометрию, которая не является частью тела (для использования в других операциях).

- Тела вращения. Примеры: валы, втулки, диски, крышки, шары, гайки, колпачки, фланцы круглой формы.

- «Вырезать материал». Параметр «Расстояние» при этом должен быть меньше толщины основной детали, чтобы вырез не получился сквозным.

#### Блок 4: Редактирование и модификация модели

- Нужно использовать операцию «Массив», а в ней выбрать подтип «Массив по окружности» (круговой массив). В параметрах задается ось вращения (например, ось детали), количество элементов и угол (часто 360°).

- «Скругление» создает плавный переход в виде дуги окружности (закругленная кромка). «Фаска» создает плоский скошенный срез под заданным углом (скошенная кромка).

- Нет, удалять не нужно. Нужно: 1) В дереве построения найти и развернуть первый элемент. 2) Дважды щелкнуть по эскизу, который нужно исправить. 3) В открывшемся эскизе исправить размер или геометрию. 4) Выйти из эскиза. Модель автоматически обновится с учетом изменений.

#### Блок 5: Взаимосвязь 2D и 3D

- Ассоциативный чертеж — чертеж, который динамически связан с 3D-моделью. Его виды и разрезы автоматически генерируются из модели. Преимущество: При изменении модели чертеж обновляется автоматически, исключаются ошибки и несоответствия.

- Чертеж автоматически обновится в соответствии с новой геометрией модели. Размеры на видах и разрезах изменятся, а если изменилась топология (появились/исчезли грани), то могут потребоваться небольшие ручные корректировки видов.

  - Создать новый файл «Деталь». 2) Выбрать плоскость и создать эскиз (замкнутый контур). 3) Применить к эскизу базовую операцию (Выдавливание/Вращение). 4) Создавать новые эскизы на гранях тела для добавления элементов или вырезов. 5) Применить завершающие операции (Скругление, Фаска, Массив).