## Задания для студентов по теме «Сетевые модели OSI и TCP/IP»

### Задание 1. Таблица-сравнение

Заполните таблицу:

| Уровень модели OSI | Основные функции | Протоколы/примеры | Какой уровень TCP/IP соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| Физический | … | … | … |
| Канальный | … | … | … |
| … | … | … | … |

### Задание 2. Соотнеси уровни и устройства

Распределите по уровням модели OSI следующие устройства и протоколы:

- Коммутатор, маршрутизатор, точка доступа Wi-Fi, браузер, Ethernet, IP, TCP, HTTP.

(Например: «Маршрутизатор — сетевой уровень»).

### Задание 3. Практическая задача

Представьте, что вы открываете сайт в браузере. Опишите, как работает каждый уровень модели OSI:

- Какие данные передаёт прикладной уровень?

- Что делает транспортный уровень?

- Как сетевой уровень выбирает маршрут?

- Как канальный и физический уровни обеспечивают передачу?

### Задание 4. Найди отличия. Напишите 3 отличия модели OSI от TCP/IP.
(Подсказка: количество уровней, назначение, практическое применение).

### Задание 5. Нарисуй схему

Нарисуйте:

- Сетевую модель OSI (7 уровней).

- Сетевую модель TCP/IP (4 уровня).

- Стрелками покажите, какие уровни соответствуют друг другу.

### Задание 6. Мини-кейс

Администратор колледжа заметил, что у студентов интернет работает, но сайт не открывается в браузере.

- На каком уровне OSI может быть проблема?

- Какие протоколы могут быть задействованы?

Задания и ответы

Задание 1. Таблица-сравнение

Задание:
Заполните таблицу.

| Уровень OSI | Основные функции | Протоколы/примеры | Уровень TCP/IP |
| --- | --- | --- | --- |
| Физический | Передача битов по кабелю/радиоканалу | Ethernet (кабель), Wi-Fi | Сетевой доступ |
| Канальный | Формирование кадров, MAC-адреса | Ethernet, PPP | Сетевой доступ |
| Сетевой | Определение маршрута, IP-адреса | IP, ICMP | Интернет |
| Транспортный | Доставка «от конца до конца», контроль ошибок | TCP, UDP | Транспорт |
| Сеансовый | Установление и завершение соединения | NetBIOS, RPC | Приложения |
| Представления | Кодировка, шифрование, сжатие данных | JPEG, TLS, ASCII | Приложения |
| Прикладной | Взаимодействие с пользователем | HTTP, FTP, SMTP | Приложения |

Задание 2. Соотнеси уровни и устройства

Задание:
Распределите устройства и протоколы по уровням OSI:

- Коммутатор → Канальный уровень

- Маршрутизатор → Сетевой уровень

- Точка доступа Wi-Fi → Канальный/Физический уровень

- Браузер → Прикладной уровень

- Ethernet → Канальный уровень

- IP → Сетевой уровень

- TCP → Транспортный уровень

- HTTP → Прикладной уровень

Задание 3. Практическая задача

Задание:
Вы открываете сайт в браузере. Опишите, что делают уровни OSI.

Ответ:

- Прикладной уровень: браузер запрашивает страницу по протоколу HTTP.

- Представления: данные могут быть зашифрованы (TLS/SSL) и кодированы.

- Сеансовый: устанавливается соединение между клиентом и сервером.

- Транспортный: TCP делит данные на сегменты и проверяет их доставку.

- Сетевой: IP определяет маршрут до сервера.

- Канальный: Ethernet или Wi-Fi формируют кадры и добавляют MAC-адреса.

- Физический: биты передаются по кабелю или радиоканалу.

Задание 4. Найди отличия OSI и TCP/IP

Ответ:

- OSI имеет 7 уровней, TCP/IP — 4 уровня.

- OSI — теоретическая модель, TCP/IP — практическая, используется в Интернете.

- В TCP/IP уровни «Представления» и «Сеансовый» встроены в прикладной уровень.

Задание 5. Нарисуй схему

Задание:
Нарисуйте модели OSI (7 уровней) и TCP/IP (4 уровня), покажите соответствия.

Ответ (описание схемы):

Задание 6. Мини-кейс

Задание:
Администратор заметил, что интернет работает, но сайт не открывается в браузере. На каком уровне OSI проблема?

Ответ:

- Проблема на Прикладном уровн\е (браузер не получает страницу).

- Протоколы: HTTP, HTTPS.

- Возможные причины: сервер недоступен, ошибка в веб-приложении, блокировка в браузере.

Критерии оценки по теме «Сетевые модели: OSI и TCP/IP»

Всего заданий: 6

- Задание 1. Таблица-сравнение — 1 балл

- Задание 2. Соотнеси уровни и устройства — 1 балл

- Задание 3. Практическая задача — 1 балл

- Задание 4. Найди отличия — 1 балл

- Задание 5. Нарисуй схему — 1 балл

- Задание 6. Мини-кейс — 1 балл

Шкала перевода в отметку

- 6 баллов → «5» (отлично)

- 4–5 баллов → «4» (хорошо)

- 3 балла → «3» (удовлетворительно)

- 0–2 балла → «2» (неудовлетворительно)