Тема: Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки.

### Цель:

Сформировать у студентов понимание фундаментальных принципов преобразования информации в сигналы для их передачи по сетевым средам, изучить основные методы кодирования и модуляции, а также освоить теоретические основы процесса оцифровки аналоговых данных.

### Задачи:

- Усвоить базовые понятия «данные» и «сигнал», их взаимосвязь и различия.

- Изучить виды сигналов (аналоговые и цифровые) и их ключевые характеристики.

- Разобрать методы кодирования цифровых данных в цифровые сигналы.

- Понять принципы модуляции для передачи цифровых данных по аналоговным каналам.

- Изучить этапы оцифровки аналогового сигнала: дискретизацию, квантование и кодирование.

### Содержание (Теоретический материал)

#### 1. Понятия «Данные» и «Сигнал»

- Данные — это информация, представленная в формализованном виде, пригодном для передачи, обработки или хранения. Данные абстрактны (например, текст "Hello", число 255). Они не могут лететь по проводу.

  - Пример: Ваша мысль «хочу отправить сообщение» — это информация. Набранный текст сообщения — это данные.

- Сигнал — это физическое представление данных, изменяющаяся во времени физическая величина, которая распространяется по каналу связи. Именно сигнал передается по сетевому кабелю, оптоволокну или по воздуху.

  - Пример: Электрические импульсы в витой паре, колебания электромагнитной волны в Wi-Fi — это сигналы.

Процесс передачи данных: Данные → Кодирование/Модуляция → Сигнал → Передача по каналу → Декодирование/Демодуляция → Данные

#### 2. Классификация сигналов и их характеристики

А) По природе:

- Аналоговый сигнал — непрерывный сигнал, который плавно изменяется во времени. Он описывается непрерывной функцией.

  - Пример: Звуковая волна в воздухе, человеческая речь в телефонной трубке, классическое FM-радио.

- Цифровой сигнал — дискретный сигнал, который может принимать конечное число значений (обычно два: 0 и 1). Он описывается дискретной функцией.

  - Пример: Данные, передаваемые по LAN-кабелю, сигнал в шине USB, сохраненный MP3-файл.

Б) Основные характеристики сигналов:

- Амплитуда (Amplitude) — максимальное отклонение сигнала от нулевого уровня. Определяет «мощность» или «громкость» сигнала.

- Частота (Frequency) — количество полных циклов изменения сигнала в секунду (измеряется в Герцах, Гц). Определяет высоту тона в звуке или несущую частоту в радиосвязи.

- Фаза (Phase) — положение сигнала в пределах его цикла в определенный момент времени. Измеряется в градусах или радианах.

- Спектр — представление сигнала в частотной области, показывающее, из каких частотных компонентов он состоит.

#### 3. Кодирование данных (Цифровые данные → Цифровой сигнал)

Это преобразование последовательности битов (0 и 1) в соответствующий цифровой сигнал для передачи по цифровой линии (например, по витой паре).

Основные методы:

- Потенциальное кодирование:

  - NRZ (Non-Return to Zero): Наличие напряжения — «1», отсутствие — «0».

    - Проблема: Длинные последовательности единиц или нулей затрудняют синхронизацию тактовой частоты.

  - Манчестерское кодирование:

    - Переход с высокого уровня на низкий в середине такта кодирует «1».

    - Переход с низкого уровня на высокий в середине такта кодирует «0».

    - Преимущество: Самосинхронизация, так как переход сигнала происходит в каждом битовом интервале. Используется в стандарте Ethernet (10 Мбит/с).

- Импульсное кодирование: Использует короткие импульсы для представления данных.

#### 4. Модуляция (Цифровые данные → Аналоговый сигнал)

Это процесс изменения одного или нескольких параметров аналогового сигнала-носителя (несущей частоты) в соответствии с передаваемыми цифровыми данными. Применяется для передачи по аналоговым каналам (телефонные линии, радиоканалы Wi-Fi).

Основные виды манипуляции (модуляции):

- Амплитудная манипуляция (ASK - Amplitude Shift Keying): Цифровому «0» соответствует одна амплитуда несущей, а «1» — другая. Проста, но сильно подвержена помехам.

- Частотная манипуляция (FSK - Frequency Shift Keying): «0» передается одной частотой, «1» — другой. Более устойчива к помехам, чем ASK.

- Фазовая манипуляция (PSK - Phase Shift Keying): «0» соответствует сигнал с одной фазой, «1» — сигнал со сдвигом фазы (например, на 180°). Очень эффективный и помехоустойчивый метод.

  - QPSK (Quadrature PSK): Расширенный вариант, где за один такт передается 2 бита за счет использования 4 различных фазовых сдвигов.

#### 5. Методы оцифровки (Аналоговый сигнал → Цифровые данные)

Процесс преобразования непрерывного аналогового сигнала в дискретный цифровой код. Основан на теореме Котельникова (Найквиста).

Этапы оцифровки:

- Дискретизация (Sampling):

  - Взятие отсчетов (samples) амплитуды аналогового сигнала через равные промежутки времени.

  - Частота дискретизации — количество отсчетов в секунду. Согласно теореме Котельникова, для точного восстановления сигнала частота дискретизации должна быть как минимум в 2 раза выше максимальной частоты в спектре исходного сигнала.

- Квантование (Quantization):

  - Измеренным значениям амплитуды присваиваются значения из конечного набора уровней квантования.

  - Процесс необратим — происходит потеря информации, так как точное значение амплитуды заменяется на ближайший уровень. Разница между реальным значением и уровнем квантования называется шумом квантования.

- Кодирование (Coding):

  - Каждому уровню квантования присваивается уникальный двоичный код.

  - Пример: Если у нас 256 уровней квантования, то для кодирования каждого отсчета потребуется 8 бит (2⁸ = 256).

Пример: Запись звука через микрофон. Звуковая волна (аналоговый сигнал) дискретизируется с частотой 44.1 кГц, квантуется на 65,536 уровней (16 бит) и кодируется в последовательность битов, формируя WAV-файл.

### Практические задачи по теме: «Теоретические основы передачи данных»

#### Задача 1. Расчет времени передачи файла с учетом служебных расходов

Условие:
Система передачи данных использует схему кодирования, при которой 20% пропускной способности канала тратится на передачу служебной информации. Необходимо определить время передачи файла.

Дано:

### Задача 1. Расчет времени передачи файла

Дано:

- V = 256 Кбайт (размер файла)

- C = 512 000 бит/с (скорость канала)

- 20% служебной информации

Найти: t - время передачи (с)

### Формулы:

- Объем в битах:
V_бит = V × 1024 × 8

- Эффективная скорость:
C_эфф = C × (1 - 0.20)

- Время передачи:
t = V_бит / C_эфф

### Решение:

- V_бит = 256 × 1024 × 8 = 2 097 152 бит

- C_эфф = 512 000 × 0.80 = 409 600 бит/с

- t = 2 097 152 / 409 600 = 5.12 с

### Ответ: 5.12 секунды

#### Задача 2. Расчет параметров аналого-цифрового преобразователя (АЦП)

Условие:
Для оцифровки аналоговного сигнала используется АЦП. Определите точность преобразователя и количество уровней квантования.

Дано:

- Разрядность АЦП: n = 16 бит

- Максимальное напряжение: U_макс = 5 В

Найти:

- N - количество уровней квантования

- ΔU - шаг квантования (В)

Формулы:

- N = 2ⁿ

- ΔU = U_макс / (N - 1) ≈ U_макс / N

Решение:

- Количество уровней квантования:
N = 2¹⁶ = 65 536 уровней

- Шаг квантования:
ΔU = 5 В / 65 536 ≈ 0.0000763 В = 76.3 мкВ

Схема квантования:

text

5В    ─┬──┬──┬──┬── ... ─┬──┬──

│  │  │  │        │  │

0В    ─┴──┴──┴──┴── ... ─┴──┴──

Уровень 0    Уровень 65535

Ответ: 65 536 уровней, шаг квантования ≈ 76.3 мкВ

#### Задача 3. Расчет частоты дискретизации по теореме Котельникова

Условие:
Необходимо оцифровать звуковой сигнал для телефонной связи. Рассчитайте минимальную частоту дискретизации.

Дано:

- Максимальная частота сигнала: f_макс = 4 кГц

- Коэффициент запаса: k = 1.1

Найти:

- f_дискр - частоту дискретизации (Гц)

Формулы:

- f_дискр_мин = 2 × f_макс

- f_дискр = f_дискр_мин × k

Решение:

- Минимальная частота по теореме Котельникова:
f_дискр_мин = 2 × 4000 = 8000 Гц

- Частота дискретизации с запасом:
f_дискр = 8000 × 1.1 = 8800 Гц

Схема дискретизации:

text

Аналоговый сигнал: ~~~~~~ (f_макс = 4 кГц)

Отсчеты:           •   •   •   •   •   •

Время:            ↑   ↑   ↑   ↑   ↑   ↑

Δt = 1/8800 ≈ 114 мкс

Ответ: 8.8 кГц

#### Задача 4. Расчет объема оцифрованного аудиофайла

Условие:
Рассчитайте объем файла для стерео аудиозаписи заданной длительности.

Дано:

- Длительность: t = 3 минуты

- Разрядность: n = 16 бит

- Частота дискретизации: f = 44.1 кГц

- Стерео (2 канала)

Найти:

- V - объем файла (Мбайт)

Формулы:

- V_бит = t × f × n × k_каналов

- V_байт = V_бит / 8

- V_Мбайт = V_байт / (1024 × 1024)

Решение:

- Переведем время в секунды:
t = 3 × 60 = 180 секунд

- Рассчитаем объем в битах:
V_бит = 180 × 44100 × 16 × 2 = 180 × 44100 × 32 = 254 016 000 бит

- Переведем в Мбайты:
V_Мбайт = 254 016 000 / 8 / 1024 / 1024 ≈ 30.28 Мбайт

Ответ: ≈ 30.3 Мбайт

#### Задача 5. Анализ методов цифрового кодирования

Условие:
Проанализируйте последовательность бит, закодированную разными методами.

Дано:

- Исходные данные: 0 1 0 0 1 1 1 0

- Методы кодирования: NRZ, Манчестерское

Найти:

- Графики сигналов для каждого метода

Формулы:

- NRZ: 0 = низкий уровень, 1 = высокий уровень

- Манчестер: 0 = переход ↓↑, 1 = переход ↑↓

Решение:

Схема кодирования:

text

Данные:      0   1   0   0   1   1   1   0

│   │   │   │   │   │   │   │

NRZ:        ___|¯¯¯|___|___|¯¯¯|¯¯¯|¯¯¯|___

│   │   │   │   │   │   │   │

Manchester: _|¯|¯|_| |_| |_|¯|_|¯|_|¯|_| |_

↑   ↑   ↑   ↑   ↑   ↑   ↑   ↑

Переход в середине бита

Объяснение:

- NRZ: Уровень сигнала постоянен в течение бита

- Манчестер: Обязательный переход в середине каждого битового интервала обеспечивает синхронизацию

Ответ: Графики построены согласно правилам кодирования

### Аналогичные практические задачи по теме: «Теоретические основы передачи данных»

#### Задача 1. Расчет времени передачи видеофайла

Условие:
Система видеонаблюдения передает архивный видеофайл по сети. Из-за использования защищенного протокола 15% пропускной способности тратится на шифрование и служебные заголовки.

### Задача 1. Расчет времени передачи видеофайла

Дано:

- V = 1.5 Гбайт

- C = 100 Мбит/с

- 15% служебной информации

Найти: t (минуты)

### Решение:

- Объем в битах:
V_бит = 1.5 × 1024³ × 8 = 12 884 901 888 бит

- Эффективная скорость:
C_эфф = 100 000 000 × 0.85 = 85 000 000 бит/с

- Время:
t_сек = 12 884 901 888 / 85 000 000 ≈ 151.6 с
t_мин = 151.6 / 60 ≈ 2.53 минуты

### Ответ: 2.53 минуты

#### Задача 2. Расчет параметров АЦП для медицинского оборудования

Условие:
Для оцифровки сигнала ЭКГ используется высокоточный АЦП. Необходимо определить его параметры.

Дано:

- Разрядность АЦП: n = 24 бит

- Диапазон измеряемого напряжения: от -2 В до +2 В

Найти:

- N - количество уровней квантования

- ΔU - шаг квантования (мкВ)

Формулы:

- N = 2ⁿ

- ΔU = U_диапазон / N

Решение:

- Количество уровней квантования:
N = 2²⁴ = 16 777 216 уровней

- Диапазон напряжений:
U_диапазон = 2 В - (-2 В) = 4 В

- Шаг квантования:
ΔU = 4 В / 16 777 216 ≈ 0.000000238 В = 0.238 мкВ

Схема квантования:

text

+2В   ─┬──┬──┬──┬── ... ─┬──┬──

│  │  │  │        │  │

0В   ─┼──┼──┼──┼── ... ─┼──┼──

│  │  │  │        │  │

-2В   ─┴──┴──┴──┴── ... ─┴──┴──

Ответ: 16 777 216 уровней, шаг квантования ≈ 0.24 мкВ

#### Задача 3. Расчет частоты дискретизации для Hi-Fi аудио

Условие:
Для записи высококачественного аудио необходимо оцифровать сигнал с сохранением всех слышимых частот.

Дано:

- Максимальная частота сигнала: f_макс = 20 кГц

- Коэффициент запаса: k = 1.25

Найти:

- f_дискр - частоту дискретизации (кГц)

Формулы:

- f_дискр_мин = 2 × f_макс

- f_дискр = f_дискр_мин × k

Решение:

- Минимальная частота по теореме Котельникова:
f_дискр_мин = 2 × 20 000 = 40 000 Гц

- Частота дискретизации с запасом:
f_дискр = 40 000 × 1.25 = 50 000 Гц = 50 кГц

Схема дискретизации:

text

Аналоговый сигнал: ~~~~~~ (f_макс = 20 кГц)

Отсчеты:           • • • • • • • • • •

Время:            ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Δt = 1/50000 = 20 мкс

Ответ: 50 кГц

#### Задача 4. Расчет объема многоканальной аудиозаписи

Условие:
Рассчитайте объем файла для surround-аудио (5.1) используемого в киноиндустрии.

Дано:

- Длительность: t = 2.5 минуты

- Разрядность: n = 24 бит

- Частота дискретизации: f = 96 кГц

- Количество каналов: k = 6 (5.1)

Найти:

- V - объем файла (Гбайт)

Формулы:

- V_бит = t × f × n × k_каналов

- V_байт = V_бит / 8

- V_Гбайт = V_байт / (1024³)

Решение:

- Переведем время в секунды:
t = 2.5 × 60 = 150 секунд

- Рассчитаем объем в битах:
V_бит = 150 × 96000 × 24 × 6 = 150 × 96000 × 144 = 2 073 600 000 бит

- Переведем в Гбайты:
V_Гбайт = 2 073 600 000 / 8 / 1024 / 1024 / 1024 ≈ 0.241 Гбайт

Ответ: ≈ 0.24 Гбайт

#### Задача 5. Анализ методов модуляции для Wi-Fi

Условие:
Проанализируйте передачу данных с использованием разных методов модуляции в беспроводной сети.

Дано:

- Исходные данные: 1 0 1 1 0 0 1 0

- Методы модуляции: ASK, FSK, PSK

Найти:

- Графики модулированных сигналов для каждого метода

Формулы:

- ASK: 0 = низкая амплитуда, 1 = высокая амплитуда

- FSK: 0 = низкая частота, 1 = высокая частота

- PSK: 0 = фаза 0°, 1 = фаза 180°

Решение:

Схема модуляции:

text

Данные:      1   0   1   1   0   0   1   0

│   │   │   │   │   │   │   │

ASK:        ‾‾‾ ___ ‾‾‾‾‾‾ ___ ___ ‾‾‾ ___

│   │   │   │   │   │   │   │

FSK:        ~~~ ≈≈≈ ~~~‾‾‾ ≈≈≈ ≈≈≈ ~~~ ≈≈≈

│   │   │   │   │   │   │   │

PSK:        ‾‾‾ _‾‾ ‾‾‾‾‾‾ _‾‾ _‾‾ ‾‾‾ _‾‾

Объяснение:

- ASK: Амплитудная манипуляция - самый простой, но менее помехоустойчивый метод

- FSK: Частотная манипуляция - более устойчива к помехам, используется в простых RF-системах

- PSK: Фазовая манипуляция - высокая спектральная эффективность, используется в Wi-Fi

Ответ: Графики построены согласно правилам модуляции

### Дополнительная задача 6. Расчет битрейта потокового видео

Условие:
Рассчитайте требуемую пропускную способность канала для потоковой передачи видео.

Дано:

- Разрешение: 1920 × 1080 пикселей

- Глубина цвета: 24 бит/пиксель

- Частота кадров: 30 fps

- Коэффициент сжатия: 50:1

Найти:

- R - битрейт (Мбит/с)

Формулы:

- R_несжатый = ширина × высота × глубина_цвета × fps

- R_сжатый = R_несжатый / коэффициент_сжатия

Решение:

- Рассчитаем несжатый битрейт:
R_несжатый = 1920 × 1080 × 24 × 30 = 1 492 992 000 бит/с

- Рассчитаем сжатый битрейт:
R_сжатый = 1 492 992 000 / 50 = 29 859 840 бит/с ≈ 29.9 Мбит/с

Ответ: ≈ 30 Мбит/с

### Задание 1: Закончите предложения

Инструкция: Выберите правильные слова из списка и вставьте их в предложения.

Слова для справок: аналоговый, цифровой, дискретизации, квантования, модуляции, кодирования, частота, амплитуда, фаза, NRZ, Манчестерское, PSK.

- Сигнал, который может принимать бесконечное число значений в заданном диапазоне, называется ________________.

- Процесс преобразования непрерывного сигнала в последовательность отсчетов называется ________________.

- Метод ________________ кодирования обеспечивает самосинхронизацию благодаря обязательному переходу сигнала в середине каждого бита.

- При ________________ модуляции для передачи данных изменяется фаза несущего сигнала.

- ________________ сигнал может принимать только два значения: 0 и 1.

- Процесс назначения измеренным значениям амплитуды ближайших уровней называется ________________.

- ________________ - это количество полных циклов изменения сигнала в секунду.

- Метод ________________ кодирования прост в реализации, но имеет проблемы с синхронизацией.

### Задание 2: Установите соответствие

Инструкция: Соедините термин с его определением.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Дискретизация | А) Изменение параметров несущего сигнала для передачи данных |
| 2. Квантование | Б) Преобразование данных в сигнал для передачи по цифровому каналу |
| 3. Модуляция | В) Процесс взятия отсчетов аналогового сигнала через равные промежутки времени |
| 4. Кодирование | Г) Присвоение измеренным значениям амплитуды ближайших уровней квантования |
| 5. Оцифровка | Д) Полный процесс преобразования аналогового сигнала в цифровую форму |

### ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

#### Задание 1:

- аналоговый

- дискретизации

- Манчестерское

- PSK

- цифровой

- квантования

- Частота

- NRZ

#### Задание 2:

- В - Дискретизация: Процесс взятия отсчетов аналогового сигнала через равные промежутки времени

- Г - Квантование: Присвоение измеренным значениям амплитуды ближайших уровней квантования

- А - Модуляция: Изменение параметров несущего сигнала для передачи данных

- Б - Кодирование: Преобразование данных в сигнал для передачи по цифровому каналу

- Д - Оцифровка: Полный процесс преобразования аналогового сигнала в цифровую форму

### Критерии оценки:

Задание 1 (максимум 8 баллов):

- 1 балл за каждый правильный ответ

Задание 2 (максимум 5 баллов):

- 1 балл за каждое правильное соответствие

Шкала оценки:

- 11-13 баллов: Отлично

- 9-10 баллов: Хорошо

- 7-8 баллов: Удовлетворительно

- Менее 7 баллов: Неудовлетворительно