### Сетевое оборудование: адаптеры, драйверы, установка и конфигурация

### Задание 1.

Определи, для чего служит сетевая карта, и какие бывают её виды.

Ответ запиши в виде краткого списка.

### Задание 2.

После установки новой сетевой карты компьютер не подключается к сети.
Укажи три возможные причины неисправности и способы устранения.

### Задание 3.

Составь по шагам порядок вручной установки драйвера сетевого адаптера в Windows. Запиши действия в правильной последовательности.

### Задание 4.

Заполни таблицу «Основные характеристики сетевых адаптеров»
(можно использовать реальные данные из «Диспетчера устройств» своего компьютера).

| № | Тип адаптера | Интерфейс подключения | Скорость передачи данных | Тип соединения | Наличие драйвера (да/нет) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводной адаптер (Ethernet). |  |  |  |  |  |
| 2 | 2; Беспроводной адаптер (Wi-Fi). |  |  |  |  |  |

Задание 1.

Для чего служит сетевая карта и какие бывают её виды

Ответ:
Сетевая карта (сетевой адаптер) служит для подключения компьютера к локальной сети или Интернету и обмена данными между устройствами.

Виды адаптеров:

- проводные (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet);

- беспроводные (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G модемы);

- встроенные (на материнской плате);

- внешние (USB, PCI, PCIe).

Задание 2.

Компьютер не подключается к сети после установки новой сетевой карты.

Возможные причины и способы устранения:

| № | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не установлен или повреждён драйвер | Установить или переустановить драйвер устройства |
| 2 | Сетевой кабель не подключен или повреждён | Проверить соединение и заменить кабель |
| 3 | Неправильно настроены IP-параметры | Проверить настройки IP-адреса, маски, шлюза |

Задание 3.

Порядок ручной установки драйвера сетевого адаптера в Windows

- Открыть Панель управления → Диспетчер устройств.

- Найти раздел Сетевые адаптеры или «Неизвестное устройство».

- Щёлкнуть правой кнопкой → Обновить драйвер.

- Выбрать пункт Выполнить поиск драйверов на этом компьютере.

- Указать путь к папке с драйвером или вставить установочный диск.

- Дождаться завершения установки.

- Проверить, что устройство работает без ошибок (нет жёлтого значка).

Задание 4.

Таблица «Основные характеристики сетевых адаптеров»

| № | Тип адаптера | Интерфейс подключения | Скорость передачи данных | Тип соединения | Наличие драйвера (да/нет) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводной адаптер (Ethernet) | PCI Express | 1 Гбит/с | Проводное | Да | Используется для локальной сети колледжа |
| 2 | Беспроводной адаптер (Wi-Fi) | USB | до 300 Мбит/с | Беспроводное | Да | Подключение к кампусной Wi-Fi сети |